附件5：水准测量评分标准                   参赛队名称：

选手姓名：                                  抽签组别：

开始时间：    时    分  结束时间：     时     分  用时：      分钟

| 序号 | 项目 |  | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 仪器安置和装箱 (10分） | 中心螺旋旋紧之前双手离开仪器 | 2 | * |
| 2 |  | 箱盖不吻合就扣锁或未扣锁 | 2 |  |
| 3 |  | 装箱前未先松开制动螺旋 | 2 |  |
| 4 |  | 脚架未恢复原始状态，或未摆放整齐 | 1 |  |
| 5 |  | 仪器设备未随观测人员一起搬站 | 1 | * |
| 得分 |  |  |  |  |
| 6 | - 观测操作与搬站 (20分) | 观测过程中有碰动仪器 | 1 | * |
| 7 |  | 观测过程中操作员离开仪器2米以上 | 1 | * |
| 8 |  | 违反后-前-前-后观测顺序 | 1 | * |
| 9 |  | 仪器制动情况下转动照准部 | 1 | * |
| 10 |  | 标尺着地拖拉、玩弄标尺等 | 1 | * |
| 11 |  | 未采用双面尺法观测 | 2 | * |
| 得分 |  |  |  |  |
| 12 | 三、读数与记录 （20分） | 四位读数不完整，不是以mm为单位 | 1 | * |
| 13 |  | 数据未填入相应表格 | 1 | * |
| 14 |  | 连环涂改、转抄（按人） | 3 | * |
| 15 |  | 记录手薄表头填写项目不全 | 3 |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 16 | 四、计算 （10分） | 计算错误 | 1 | * |
| 17 |  | 未进行高差和高程计算 | 2 | * |
| 18 |  | 测站高差、高程取位不是保留到mm | 1 | * |
| 19 |  | 黑、红高差之差超过±8mm未重测 | 2 | * |
| 得分 |  |  |  |  |
| 20 | 五、成果 （20分） | 闭合差：0-5，10分；6-10，9分；11-15，8分；16-20，7分；21-25，6分；26-30，5分；31-35，4分；36-40，3分；40-限差，2分；超限，0分。 | 10分 |  |
| 21 |  | 目标点高程观测值与参考值较差每超1mm，扣0.5分，扣完为止，总分10分。 | 0.5分/mm | * |
| 22 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 23 | 六、速度分 （20分） | 观测计算总时间≤5分钟，20分；每超1分钟，扣0.5分。超过60分钟停止操作。 | 20分 |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：（1）*为累加扣分；（2）每项扣分之后为得分，每项分数扣光为止；（3）若成果计算未完成，第六项记0分。

裁判员签名：               分数统计人员签名：