附件4：水准测量竞赛

一、水准测量竞赛场地和点位位置图

水准路线为附合路线，全长约0.6km，2个已知点和3个待定点，分为四段。参赛队员在规定的时间内(40 min)测算完成现场抽签点组合确定的水准路线，现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果为：《四等水准测量竞赛成果资料》。如下图以字母A为例：

遵守以下规定：

- 观测使用竞赛委员会规定的仪器设备，2m双面标尺，测站视线长度、前后视距差及其累计、视线高度和测段闭合差等按表1规定。

表1.四等水准测量技术要求(2m水准标尺)

| 视线长度 /m | 前后视距 差/m | 前后视距 累计差/m | 视线高度 | 两次读数 所得高差 之差/mm | 测段、环线 闭合差/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥2 且≤80 | ≤5 | ≤10 | 三丝可读数 | ≤8 | ≤60L |

注：L为路线的总长度，以km为单位。

- 仪器设备：微倾式水准仪DS3一台，配套脚架1个，2m黑红面标尺1对(红面同是4687或4787)，尺垫1对，由组委会准备，并摆放整齐；记录纸由组委会提供，笔、计算器等自行准备；

- 参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写，成果资料内部的任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的任何信息。

- 竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。

- 竞赛记录及计算均必须使用竞赛委员会统一提供的《四等水准测量记录计算成果》本。记录及计算一律使用铅笔填写，记录完整。

观测记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草，并遵守附录1的规定。平差计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰，不得划改。

- 水准路线采用单程观测，每测站读两次高差，水准尺观测顺序为：后-前-前-后，黑-黑-红-红。

- 观测记录的错误数字与文字应用单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备注栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

- 因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应退回到本测段的起点重测。

- 无论何种原因使尺垫移动，应退回到本测段的起点重测。

- 超限成果应当正规划去，超限重测的应在备注栏注明“超限”。

- 每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

- 测量、记录和扶尺都必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。

- 竞赛结束，参赛队上交成果时，应将仪器脚架收好，计时结束。

- 高程误差配赋计算，距离取位到0.1m，高差及其改正数取位到0.001m，高程取位到0.001m。写出闭合差和闭合差允许值。

- 规定时间内未完成外业测量工作，必须停止测量，否则取消本项比赛资格。

参赛队名称：                   队员1：            队员2：              队员3：             队员4：

装       订        线        内        不        要        答        题

附合路线四等水准测量竞赛记录计算表（双面尺法）

| 测站编号 | 测点编号 | 后尺 | 下丝 | 前尺 | 下丝 | 方向 及 尺号 | 标尺读数 |  | 高差中数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距 |  | 前视距 |  |  | 第Ⅰ次 | 第Ⅱ次 |  |  |
|  |  | 视距差d |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A B | （1）大数 |  | （4）大数 |  | 后 | （3）后视中丝 | （12）后视中丝 | （16）＝（7＋14）/2 | 示范 |
|  |  | （2）小数 |  | （5）小数 |  | 前 | （6）前视中丝 | （13）前视中丝 |  |  |
|  |  | （8）＝（1）－（2） |  | （9）＝（4）－（5） |  | 后－前 | （7）＝（3）－（6） | （14）＝（12）－（13） |  |  |
|  |  | （10）＝（8）－（9） |  | （11）＝10＋11 |  | 互差 | （15）＝（7）－（14） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |

参赛队名称：                   队员1：            队员2：              队员3：             队员4：

装       订        线        内        不        要        答        题

附合路线四等水准测量竞赛记录计算表（双面尺法）

| 测站编号 | 测点编号 | 后尺 | 下丝 | 前尺 | 下丝 | 方向 及 尺号 | 标尺读数 |  | 高差中数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距 |  | 前视距 |  |  | 第Ⅰ次 | 第Ⅱ次 |  |  |
|  |  | 视距差d |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 互差 |  |  |  |  |

四等水准测量（附合水准路线）成果计算表

参赛队名称：                队员：

| 点名 | 距离（km） | 实测高差 | 高差改正数 | 改正后高差 | 高程（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |