附件8：水平角测量评分标准                      参赛队名称：

选手姓名：                                  抽签组别：

开始时间：    时    分  结束时间：     时     分  用时：      分

| 序号 | 项目 |  | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、仪器安置和装箱 (10分） | 中心螺旋旋紧之前双手离开仪器 | 2 | * |
| 2 |  | 箱盖不吻合就扣锁或未扣锁 | 2 |  |
| 3 |  | 装箱前未先松开制动螺旋 | 2 |  |
| 4 |  | 脚架未恢复原始状态，或未摆放整齐 | 1 |  |
| 5 |  | 对中整平前未安装电板的 | 1 | * |
| 得分 |  |  |  |  |
| 6 | 二、观测操作(10分) | 对中误差每超过2mm | 2 | * |
| 7 |  | 显示屏上竖直角显示“b”时，未重新整平 | 2 | * |
| 8 |  | 观测过程有碰动仪器，未重新对中整平 | 2 | * |
| 9 |  | 仪器无人看管或操作员离仪器2米以上 | 2 | * |
| 10 |  | 仪器制动情况下转动照准部 | 2 | * |
| 11 |  | 只进行盘左或盘右半测回观测 | 2 | * |
| 12 |  | 仪器未装箱就搬站的 | 2 | * |
| 得分 |  |  |  |  |
| 13 | 三、记录与计算、互差 （10分） | 分和秒记录不是两位的 | 1 | * |
| 14 |  | 连环涂改、就字改字、转抄（按人） | 2 | * |
| 15 |  | 记录手薄表头填写项目不全 | 1 | * |
| 16 |  | 未进行计算或计算错误 | 1 | * |
| 17 |  | 水平度盘置零 | 5 | * |
| 18 |  | 一测回内半测回互差大于36″并未重测 | 5 | * |
| 得分 |  |  |  |  |
| 19 | 四、闭合差（40分） | 闭合差绝对值=0″ | 0 |  |
| 20 |  | 闭合差绝对值每2″扣0.5分，不足2″按2″算。 | 0.5 | * |
| 21 |  | 闭合差绝对值超过180″，扣40分 | 40 |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 22 | 五、速度分（30分） | 观测计算总时间≤15分钟，32分；每超1分钟，扣0.5分；超过90分钟停止操作。 | 32 |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：（1）*为累加扣分；（2）每项扣分之后为得分，第一~五项分数扣光为止；（3）若成果计算未完成，第五项记0分。（4）故意编造数据凑互差或闭合差者取消参赛资格，由学生裁判全程监督。

裁判员签名：

分数统计人员签名：